Barrial® fix

Montagebereich Fassade

Leistungstext für Fuß A60

Stützen– gerundet – geneigt

Barrial®  fix, Fuß A60, Stütze– gerundet – geneigt (nach Wahl)

Befestigung an der Fassade

Barrial® Sicherheitsgeländer aus Aluminium für nicht-begehbare Flachdach-Terrassen, 
geprüft gemäß Norm DIN EN ISO 14 122-3.

Befestigung des Systems mit Fuß A60 an der Fassade.

Stützenausführung: 	zur Auswahl

………. gerundet

………. geneigt ………. 15° ………. 30°

Geländerhöhe: 	1100 mm über Belagebene

Stützenabstand: 	max. 1500 mm

Holmabstand: 	max. 500 mm

Horizontallastannahme: 	0,3 kN/m

Ausführung:	Alu natur, gegen Aufpreis lackiert in RAL  ………. (nach Wahl)

Montage erfolgt gemäß Montageanleitung und Verlegeplan.

Je nach Untergrund sind ausschließlich zugelassene Befestigungsmittel gemäß Lastentabelle 
(berücksichtigt Stützenhöhe und Stützenabstände) zu verwenden.

...................................... m System

Optionale Zusatzpositionen:

…................................... Stck. Eckausbildung mit variablen Eckverbindern

……………………………Stck. Wandbefestiger zum Anschluss des Geländers an aufgehende Wände

Hersteller/Kontakt:

| dani alu GmbH Hauptstraße 230 63768 Hösbach T +49 (0) 6021 45302-0 F +49 (0) 6021 45302-29 post@danialu.de www.danialu.de |  |
| --- | --- |