Barrial® fix

Montagebereich Attika-Innenseite

Leistungstext für Fuß Ae

Stützen gerade – gerundet – geneigt

Barrial®  fix, Fuß Ae, Stütze gerade – gerundet – geneigt (nach Wahl)

Befestigung an der Attika-Innenseite

Barrial® Sicherheitsgeländer aus Aluminium für nicht-begehbare Flachdach-Terrassen, 
geprüft gemäß Norm DIN EN ISO 14 122-3.

Befestigung des Systems mit Fuß A an der Innenseite der Attika oberhalb der Abdichtungsebene.

Durch seine Ausfräsung ist dieser Fuß in Kombination mit einer Aluminium-Mauerabdeckung Typ Couvernet für Attiken mit geringer Höhe ausgelegt.

Stützenausführung: 	zur Auswahl 	………. gerade

………. gerundet

………. geneigt ………. 15° ………. 30°

Geländerhöhe: 	1100 mm über Belagebene

Stützenabstand: 	max. 1500 mm

Holmabstand: 	max. 500 mm

Horizontallastannahme: 	0,3 kN/m

Ausführung:	Alu natur, gegen Aufpreis lackiert in RAL  ………. (nach Wahl)

Montage erfolgt gemäß Montageanleitung und Verlegeplan.

Je nach Untergrund sind ausschließlich zugelassene Befestigungsmittel gemäß Lastentabelle 
(berücksichtigt Stützenhöhe und Stützenabstände) zu verwenden.

...................................... m System

Optionale Zusatzpositionen:

…................................... Stck. Eckausbildung mit variablen Eckverbindern

……………………………Stck. Wandbefestiger zum Anschluss des Geländers an aufgehende Wände

Hersteller/Kontakt: dani alu Deutschland, Telefon 06029 998655-7, Fax -9,  www.danialu.de