Panorama®  selbsttragend

Montagebereich Dachfläche

Leistungstext

Stützen gerade

Panorama®  selbsttragend, Stütze gerade

Auflastgetragen durch Substratschüttung oder Beton-Terrassenplatten
ohne Befestigung im Untergrund

Panorama® Sicherheitsgeländer aus Aluminium; System für begehbare Flachdächer und Balkone.

Durchdringungsfreie Aufständerung auf der Abdichtungsebene. Auflast durch Kiesschüttung und/oder  
Beton-Tarrassenplatten (mind. 105 kg/m² bei privater Nutzung; mind. 135 kg/m² bei öffentlicher Nutzung). Die Mindestaufbauhöhe beträgt 140mm, sonst wird eine zusätzliche Fußleiste (als Füllprofil des Luftraums zwischen OK Belag und UK Füllung) erforderlich. Tragwerk aus Aluminium-Schienensystem unter Lastscheiben. Mehrdimensionale Ausrichtungsfunktion für Quer- / Längsneigung, Torsions- und Nieveauausgleich.

Geprüft und zertifiziert (DEKRA) gemäß DIN EN 1991-1-1 für privat und öffentlich begehbare 
Dachterrassen (bis Nutzungskat. C4).

Individueller, objektbezogener Standsicherheitsnachweis vom Lieferanten

Stützenausführung: 	gerade

Geländerhöhe: 	max. 1100 mm über Belagebene oder gemäß LBO

Stützenabstand: 	gemäß Nutzungskategorie und individueller Standsicherheitsberechnung

Holmabstand: 	gemäß LBO, nach Wahl des AG

Geländerfüllung: 	nach Wahl: 	- senkrechte Gitterstäbe

- VSG-Glas

Handlauf:	nach Wahl: 	- rechteckig mit Brustriegeln und Lufträumen

- abgerundete Oberfläche mit vollflächiger Füllung

Horizontallastannahme: 	0,5kN/m oder 1,0 kN/m (je nach Nutzungskategorie der Terrasse)

Ausführung:	lackiert (pulverbeschichtet) in RAL  ………. (nach Wahl)

Montage erfolgt gemäß Montageanleitung und Verlegeplan.

...................................... m System

Hersteller: dani alu GmbH, Telefon 06021 / 45302/0, Fax -29,  post@danialu.de, www.danialu.de